МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Экономики и организации машиностроительного производства»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Методическое пособие для специальности 1-36 01 01 «Технология машиностроения» и 1-53 01 01 «Автоматизация технологических процессов и производств»

Минск

БНТУ

2013

Содержание пособия

Раздел 1. Общие положения

### Раздел 2. Исходные данные

Раздел 3. Расчет величины инвестиций в основной капитал

# Раздел 4. Расчет себестоимости продукции

# Раздел 5. Расчет технико-экономических показателей  проекта

### Раздел 6. Содержание экономического раздела в дипломном проекте

Раздел 1. Общие положения

Этот раздел необходимо прочитать дипломнику перед началом работы, чтобы представлять себе общую картину экономического обоснования дипломного проекта.

Определение экономической эффективности различного рода организационных мероприятий осуществляется реализацией ряда последовательных этапов. На рисунке 1.1. приведена рекомендуемая  последовательность этапов, однако в каждом конкретном случае она может быть дополнена или изменена их последовательность.

Цель дипломного проекта (ДП) и содержание задач

Содержание

Расчет инвестиций в основной капитал (в основные средства)

Содержание

Содержание

Расчет себестоимости продукции

Содержание

Определение источников формирования эффекта

Содержание

Расчет экономии по каждому источнику эффекта

Расчет суммарной величины экономии (эффекта)

Содержание

Расчет показателей экономической эффективности

Содержание

Рисунок 5.5 – Рекомендуемая последовательность этапов

Цель ДП и содержание задач.

Цель  дипломного проекта …. (возможные варианты: увеличение объема производства, повышение качества выпускаемой продукции, повышения конкурентоспособности продукции, экономию материальных и (или) трудовых ресурсов, снижения себестоимости продукции и др.). Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи (привести перечисление), реализация которых требует затрат различного рода ресурсов, включая инвестиции в основной капитал и текущее потребление материальных и трудовых ресурсов.

Расчет инвестиций в основной капитал. Этот расчет связан с приобретением объектов долгосрочных и нематериальных активов: производственной площади, машин и оборудования, прочих объектов основных средств, необходимых для обеспечения производства планируемого объема продукции.

Ниже приведена форма итоговой таблицы, которая должна разрабатываться на основе принимаемых технико-технологических решений ДП.

Таблица – Состав оборудования по проектному варианту ДП

| Наименование объектов основных средств | К-во, шт. | Цена за единицу, млн. руб. | Затраты на транспортировку, монтаж и установку, млн. руб. | Всего затрат, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочая станция на базе ПК |  |  |  |  |
| Плоттер А0 |  |  |  |  |
| Принтер А4 |  |  |  |  |
| Принтер А3 |  |  |  |  |
| Кондиционер |  |  |  |  |
| Система проектирования MCAD |  |  |  |  |
| Обучение персонала, чел. |  |  | - |  |
| Расходы, связанные с приобретением помещения, площадь кв.м. |  |  | - |  |
| Итого: | - | - | - | 175,8 |

Расчет себестоимости продукции. Расчеты по этому подразделу должны быть сведены в таблицу, форма которой представлена ниже.

Себестоимость годового выпуска продукции

| Статьи затрат | Значения по вариантам, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый | Проектный |
| - Сырье и материалы за вычетом возвратных отходов |  |  |
| - Основная заработная плата производственных рабочих |  |  |
| - Дополнительная заработная плата производственных рабочих |  |  |
| - Отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды |  |  |
| - Погашение стоимости инструментов и приспособлений целевого назначения |  |  |
| - Расходы на содержаниеи эксплуатацию оборудования; В т.ч. амортизационные отчисления* |  |  |
| - Цеховые расходы |  |  |
| - Итого: цеховая себестоимость |  |  |
| - Общехозяйственные расходы |  |  |
| - Прочие платежи, отчисления и налоги в себестоимости продукции |  |  |
| - Итого: производственная себестоимость (стр. 8+10) |  |  |
| - Расходы на реализацию продукции |  |  |
| - Итого: полная себестоимость, (стр.11+ 12) |  |  |

* Расчет амортизационных отчислений выделен в отдельный этап, поскольку эта величина входит в состав добавленной стоимости и в состав величины годового дохода.

Себестоимость единицы продукции  определяется  путем деления строки 13 табл. 3.2  на значение годового выпуска продукции по следующей формуле:

Сед.пр.=Сп/N

Таблица – Расчет величины амортизационных отчислений (цифры условные)

| Наименование объекта | Срок полезного использования, лет | Годовая норма амортизационных отчислений, % | Первоначальная стоимость, млн руб. | Величина годовых амортизационных отчислений, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | 5 | 20 | 21,9 | 4,28 |
| - /// - | 10 | 10 | 26,5 | 2,65 |
| Произ. площадь | 25 | 4 | 72,0 | 2,88 |
| Итого: величина годовых амортизационных отчислений, млн руб.: |  |  |  | 9,81 |

Источники формирования эффекта. Эффект образуется от разных источников.

- повышения производительности труда работающих и как следствие высвобождения части работников, что дает экономию по заработной плате;

- уменьшения норм расхода материалов на изготовление единицы изделия, в результате – экономия материальных затрат;

- уменьшение расхода электрической и (или) других видов энергии;

- снижения трудоемкости изготовления изделия, в результате – экономия основной и дополнительной заработной платы основных рабочих, плюс снижение отчислений в фонд социальной защиты и др. фонды;

- уменьшение статей косвенных затрат, расчет которых ведется пропорционально заработной плате основных рабочих;

- экономия от уменьшения брака;

- прочие источники.

Расчет экономии по источникам эффекта  проектного варианта

Таблица – Расчет величины годовой экономии

| Источники эффекта (экономии) | Фактор экономии, ед. измерения | К-во объектов | Экономия на ед., млн руб. | Экономия от фактора, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Экономия трудовых затрат | Экономия зарплаты основных рабочих за счет сокращения численности, чел. | 4 | 60,0 | 240,0 |
|  | Экономия зарплаты вспомогательных рабочих за счет сокращения численности, чел. | 3 | 48,0 | 144,0 |
|  | Экономия зарплаты служащих за счет сокращения численности, чел. | 2 | 66,0 | 132,0 |
|  | Экономия отчислений от средств на оплату труда в социальные фонды (34%) | - | - | 175,4 |
| Экономия материальных затрат | Экономия металла, т. | 20,0 | 25,0 | 500,0 |
|  | Экономия электроэнергии, тыс. кВт.ч | 150,0 | 0,8 | 120,0 |
|  | Уменьшение брака, млн руб. | - | - | 4,6 |
| Прочие источники |  |  |  |  |
| Итого: |  | - | - | 1316,0 |

Расчет показателей экономической эффективности

Таблица – Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД),  проектный вариант, млн. руб., (цифры условные)

| Показатели | Значение показателей по годам расчетного периода |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Величина инвестиций в основной капитал |  |  |  |  |  |
| Текущие затраты (себестоимость продукции) без амортизации |  |  |  |  |  |
| Величина полной экономии проектного варианта (прирост прибыли) | - | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 |
| Налоги из прибыли |  | 237 | 237 | 237 | 237 |
| Чистая прибыль |  | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |
| Амортизационные отчисления |  |  |  |  |  |
| Чистый годовой доход |  |  |  |  |  |
| Коэффициент дисконтирования |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный чистый годовой доход |  |  |  |  |  |
| ЧДД нарастающим итогом |  |  |  |  |  |

В последующих разделах пособия приведены  подробные методические указания по расчеты основных показателей дипломного проекта.

- Раздел 2.  Исходные данные

Основные технические и экономические характеристики сравниваемых вариантов представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1 Основные технические и экономические характеристики

сравниваемых технологических процессов

| Показатели | Рекомендуемое значение | Базовый вариант | Проектный вариант | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Исходные данные и нормативы для расчета затрат на сырье и материалы |  |  |  |  |
| Годовой объем производства продукции в натуральном выражении, тыс. шт. |  | 20 | 20 | Nв |
| Цена одной тонны материала (без учета НДС), млн.руб./т |  | 21 | 21 | Цм |
| Коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы при приобретении материалов | 1,05-1,15 | 1,1 | 1,1 | кт-з |
| Норма расхода основного материала на деталь, кг/шт. |  | 3,2 | 2,9 | Нм |
| Величина реализуемых отходов при изготовлении единицы продукции, кг/шт. |  | 0,60 | 0,30 | Нотх |
| Цена отходов материалов, млн.руб./т |  | 2 | 2 | Цотх |
| 2. Исходные данные и нормативы для расчета расходов, связанных с оплатой труда основных производственных рабочих |  |  |  |  |
| Месячная тарифная ставка первого разряда, установленная на предприятии, тыс.руб./месяц |  |  |  | МТС1р |
| Среднемесячное количество часов работы одного рабочего |  | 168 | 168 | Фмес |
| Средний тарифный коэффициент |  | 1,73 | 1,85 | ктар |
| Суммарное штучное времени выполнения всех операций, мин./шт. |  | 20,1 | 17,3 | Тшт |
| Средний коэффициент многостаночного обслуживания, учитывающий количество станков, параллельно обслуживаемых одним рабочим | при обслуживании двух станков коэффициент равен – 0,65; при четырех – 0,39; при пяти – 0,35; при шести – 0,32; при семи – 0,3 | 0,9 | 0,9 | кмн |
| Средний коэффициент выполнения норм выработки | 1,05-1,15 | 1,1 | 1,1 | квн |
| Эффективный годовой фонд времени работы одного рабочего, час |  | 1860 | 1860 | Фэф |
| Норматив дополнительной заработной платы, % по отношению к основной | 10-20 | 12 | 12 | Нд |
| Коэффициент, учитывающий премии и доплаты |  | 1,3 | 1,3 | Pд |
| Ставка обязательных взносов в фонд социальной защиты населения, % от основной и дополнительной заработной платы |  |  |  | hфсзн |
| Ставка взносов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, % от основной и дополнительной заработной платы |  |  |  | hстр |
| 3. Исходные данные и нормативы для расчета амортизации основных средств |  |  |  |  |
| Первоначальная стоимость рабочих машин и оборудования, млн.руб. |  |  |  | Коб |
| Первоначальная стоимость подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузочных машин и оборудования, млн.руб. |  |  |  | Ктр |
| Первоначальная стоимость инструмента и инвентаря, относящихся к основным средствам, млн.руб. |  |  |  | Кос |
| Срок полезного использования рабочих машин и оборудования, лет |  |  |  | Тп.и.об |
| Срок полезного использования подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузочных машин и оборудования, лет |  |  |  | Тп.и.тр |
| Средний срок полезного использования инструмента и инвентаря, относящихся к основным средствам, лет |  | 2 | 2 | Тп.и.ос |
| 4. Исходные данные и нормативы для расчета затрат на эксплуатацию оборудования |  |  |  |  |
| Норматив вспомогательных рабочих в % численности основных | для механообрабатывающих цехов: крупносерийное производства – 60-70%; серийное производство - 40-50%; единичное и мелкосерийное производство – 25-35%; для сборочных цехов – 20-40% | 45 | 50 | Нвсп |
| Средняя часовая тарифная ставка вспомогательных рабочих, руб./час |  |  |  | ЧТСвсп |
| Норматив затрат на материалы, расходуемые для обеспечения функционирования оборудования, % от первоначальной стоимости оборудования |  | 3 | 3,1 | Нмат |
| Мощность электродвигателей всего используемого для производства рассматриваемой продукции оборудования, кВт |  |  |  | NЭ |
| Средняя стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, тыс.руб. |  |  |  | СЭ |
| Средний коэффициент загрузки оборудования по времени |  | 0,8 | 0,75 | Кв |
| Средний коэффициент загрузки оборудования по мощности |  | 0,8 | 0,75 | Км |
| Средний коэффициент одновременности работы электродвигателей |  | 0,8 | 0,85 | Код |
| Действительный фонд работы оборудования, час |  | 3900 | 3900 | Фд |
| Норматив затрата на сжатый воздух, воду, тепловую энергию, потребляемые в процессе работы оборудования, доля от затрат на силовую электроэнергию |  |  |  | Нсв |
| 5. Исходные данные и нормативы (дополнительные) для расчета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) |  |  |  |  |
| Норматив затрат на ремонт оборудования и транспортных средств в % от стоимости оборудования и транспортных средств | 3-5 | 4 | 4 | Нрем |
| Норматив затрат на внутризаводское перемещение грузов в % от стоимости транспортных средств |  | 30 | 30 | Нтр |
| Норматив затрат на погашение стоимости инструментов и приспособлений общего назначения в % от стоимости оборудования | 0,2-0,5 | 0,5 | 0,5 | Нинст |
| Норматив прочих затрат в составе РСЭО в % от суммы предыдущих статей |  | 4 | 4 | Нпроч.рсэо |
| 6. Исходные данные и нормативы для расчета общецеховых расходов |  |  |  |  |
| Норматив численности служащих цехового уровня в % от численности основных и вспомогательных рабочих |  | 10 | 10 | Нсл |
| Среднемесячная заработная плата служащих цехового уровня, млн.руб. |  | 0,900 | 0,900 | ЗПср.сл. |
| Среднее число месяцев работы служащих |  | 11,4 | 11,4 | Mсл |
| Первоначальная стоимость зданий (в пересчете на программу анализируемой детали), млн.руб. |  | 270 | 270 | Кзд |
| Норма амортизации зданий, коэффициент |  | 0,012 | 0,012 | На.зд. |
| Норматив расходов на содержание цеховых (производственных и административных) зданий в % от стоимости зданий |  | 1,5 | 1,5 | Нcод.зд |
| Норматив расходов по ремонту цеховых зданий в % от стоимости зданий | 0,7-2,5 | 2 | 2 | Нрем.зд |
| Норматив расходов на мероприятия по обеспечению нормальных условий труда, техники безопасности, млн.руб. на работника |  | 0,12 | 0,12 | Нтб |
| Норматив расходов на испытания, опыты, исследования, рационализацию и изобретательство, млн.руб. на рабочего |  | 0,18 | 0,18 | Нрац |
| Норматив прочих затрат в составе общецеховых расходов в % от суммы предыдущих статей |  | 3 | 3 | Нпроч.цех. |
| 7. Исходные данные и нормативы для расчета полной себестоимости продукции |  |  |  |  |
| Норматив общехозяйственных (заводских) расходов в % от фонда основной заработной платы производственных рабочих | 80-180 | 120 | 120 | Нox |
| Норматив расходов на реализацию в % от производственной себестоимости | 1-2 | 1,5 | 1,5 | Нреал |
| Норматив прочих отчислений и налогов в себестоимости (земельный налог, отчисления в инновационный фонд и пр.) в % от производственной себестоимости | 2-4 | 3 | 3 | Нпр.отч. |
| Ставка налога на недвижимость в % от остаточной стоимости зданий, сооружений |  | 1 | 1 | Ннед |

Таблица 2.2. -   Налоги и налоговые выплаты, применяемые для расчета в дипломном проекте

| Виды налоговых платежей | Услов- ные обозна- чения | Ставки*, % по состоянию на 1.01.2013г |
| --- | --- | --- |
| 1. Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость, в том числе: |  |  |
| 1.1. От фонда заработной платы: - Обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь - Отчисление на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве | hфсзн hстр | 34 0,6 |
| 1.2. Прочие налоги (экологический, земельный, отчисления в специальные фонды) укрупнено от величины полной себестоимости продукции 1.3. налог на недвижимость по зданиям и сооружениям | Опр hнед | 2-4 1 |
| 2. Оборотные налоги (налоги, добавленные к цене), в том числе: 2.3 Налог на добавленную стоимость (НДС) | hндс | 20 |
| 3. Налог на прибыль |  |  |

Раздел 3. Расчет величины инвестиций в основной капитал

  - Состав инвестиций. Основные понятия

Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях достижения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Это довольно широкое определение, объект вложения охватывает все активы предприятия – внеоборотные и оборотные.

Величина инвестиций определяется для базового и проектируемого вариантов техпроцессов исходя из специфики проектируемого технологического процесса обработки детали.

В состав инвестиций в долгосрочные активы следует включить  капитальные вложения на формирование объектов основных средств предприятия, а именно здания (производственные площади), предназначенные для размещения оборудования участка или поточной линии; рабочие машины и оборудование; транспортные средства; инструмент и технологическую оснастку общего назначения; производственный инвентарь и принадлежности.

В общем случае величина  инвестиций (капитальных вложений) в основные средства (Кос)  включает следующие составляющие:

- КОС=Кзд+КМиО+Ктр+Кто+Кинв,

где       Кзд	  - капиталовложения в здания (производственную площадь  участка);

КМиО- капиталовложения в технологическое оборудование;

Ктр	  - капиталовложения в транспортные средства, используемые на участке;

Кто	  -  капиталовложения в инструмент и  технологическую оснастку, относимые в состав основных средств;

Кинв - капиталовложения в производственный инвентарь.

При проектировании участков для механической обработки конкретных деталей в случае недостаточной загрузки оборудования, следует предусмотреть дозагрузку его операциями по изготовлению других деталей. Подробная разработка таких мероприятий не входит в  цели данной работы. Однако, в таких случаях возникает необходимость исключить из стоимости основных средств и части косвенных расходов той их доли, которая приходится на привлеченные другие изделия. Это достигается путем введения в расчеты  коэффициента занятости  участка обработкой рассматриваемой детали.

Коэффициент занятости участка  можно принять равным отношению среднего фактического коэффициента загрузки оборудования участка (kср.уч) к нормативному коэффициенту загрузки по установленному типу производства (kнз),т.е.

kзан= kср.уч/ kнз

Расчет фактического среднего коэффициента загрузки оборудования производится в технологической части проекта.

Среднее значение нормативного коэффициента загрузки оборудования (kнз ) по  участку при двухсменной работе принимают:

для мелкосерийного производства – 0,8-0,9 и выше;

для серийного – не ниже 0,75-0,85;

для массово-поточного и крупносерийного – не ниже 0,65 – 0,75.

Инвестиции в определенную группу активов складываются из стоимости объекта, затрат на его транспортировку, монтаж и установку и суммы НДС, уплаченного при приобретении актива. Активы принимаются на баланс по первоначальной стоимости (без учета НДС). Первоначальная стоимость активов является базой для расчета величины ежегодных амортизационных отчислений.

Приобретая объекты основных средств: оборудование, транспортные средства и пр., покупатель уплачивает косвенный налог – НДС. Этот налог не включается в стоимость объекта основных средств, он отражается в составе оборотных средств предприятия, и его зачет производится при уплате НДС  в бюджет от реализации выпущенной продукции.

Расчет входного  НДС производится  по формуле:

НДСвхi=Цi⋅hндс100%,

где  Цi –первоначальная стоимость i- го объекта основных средств, млн. руб.

hндс – ставка налога на добавленную стоимость, %.

Если проект реализуется на действующем предприятии, то величина входного НДС учитывается только по вновь создаваемым активам.

  - Капитальные вложения  в здание

Стоимость части здания, занимаемой участком или поточной линией, определяется исходя из величины производственной площади и цены 1 м кв.  Величину капитальных вложений в здание можно определить  по формуле:

КЗД=i=1mSобi⋅mi⋅kД⋅Цпл,

где  Sоб.i –величина удельной  площади i-го вида оборудования, м2;

mi –    количество оборудования i-го вида, шт.;

Цпл  – цена 1 м2 производственной площади без учета НДС; принимается по рыночной стоимости на момент проведения расчетов, (укрупненный диапазон цен дан в приложении Г);

kД– коэффициент, учитывающий дополнительную площадь, зависит от площади, занимаемой станком (приложение В).

При проектировании  планировки  производственного участка величина данных инвестиций может быть определена исходя из площади  участка по формуле:

КЗД=SучЦпл,

где Sуч – величина производственной площади согласно планировке участка, м2 .

Полученная величина капитальных вложений для серийного типа производства  должна  быть скорректирована  на  kзан..

- 2.3  Капитальные вложения  в технологическое оборудование

Величину капитальных вложений  в технологическое оборудование (машины и оборудование) можно определить, исходя из количества оборудования конкретных видов и моделей и цены единицы оборудования.

Цены на оборудование устанавливаются по ценам заводов-изготовителей. К этой цене добавляются затраты на транспортировку оборудования от поставщика до потребителя, затраты на проведение  монтажных работ и прочие расходы. Расчет ведется по формуле:

- КМиО=i=1mmi⋅Цi⋅(1+kтрi+kмi+kфi)⋅kзан,

где   m.i–   принятое количество станков i-го вида (модели и количество принимаются в соответствии с результатами проектных решений  в предыдущих разделах проекта) шт.;

Цi  –	  цена станка i-го вида без учета НДС;

kтр–   коэффициент, учитывающий транспортные расходы (kтр=0,05…0,08);

kм	–  коэффициент, учитывающий расходы на монтаж оборудования (kм=0,05…0,07);

kф – коэффициент, учитывающий устройство фундамента под оборудование.

Коэффициент kф применяется только в случае устройства отдельного фундамента под конкретное оборудование. В настоящее время основная масса оборудования устанавливается на бетонные полы без сооружения   специального фундамента, в этом случае kф=0.

kзан.*- коэффициент занятости участка, учитывается только в условиях серийного производства.

Величина  входного  НДС по вновь приобретенному технологическому оборудованию рассчитывается согласно п.п.2.1.

Тогда величина инвестиций по вновь приобретаемому оборудованию составит:

IМиО=КМиО+НДС.

Аналогично  рассчитывается величина инвестиций по другим вновь приобретаемым объектам основных средств.

- 2.4.  Капитальные вложения в транспортные средства

В качестве используемого  транспорта на конкретном участке могут использоваться погрузчики, мостовые краны, конвейеры и  другие виды подъемно-транспортных машин. Выбор вида, определение необходимого количества единиц транспортных средств, используемых на участке, решается на предыдущих этапах проектирования.

Величину этой составляющей капитальных вложений следует рассчитывать в соответствии с применяемыми видами транспортных и грузоподъемных механизмов с учетом затрат на транспортировку и монтаж.  Укрупнено данная составляющая капитальных вложений рассчитывается как:

Ктр=КМиО⋅%Ктр100,

где %Ктр - первоначальная стоимость транспортных средств, процент от стоимости машин и оборудования (30%).

- 2.5. Капитальные вложения в универсальную технологическую оснастку и   инструмент

Капитальные вложения в дорогостоящий инструмент и технологическую оснастку учитывают только те единицы оснастки, которые, во-первых, относятся к инструментам и приспособлениям общего назначения, во–вторых, имеют срок службы более года, в-третьих, обладают ценой за единицу, превышающей установленную Министерством финансов величину.

Укрупнено данные капитальные вложения рассчитываются как:

Кто=КМиО⋅%Кто100,

где %Кто - первоначальная стоимость оснастки и инструмента, относящихся к основным средствам, % от стоимости машин и оборудования (принять 5%).

- 2.6.  Капитальные вложения в производственный инвентарь

К производственному инвентарю относится оргоснастка на рабочих местах: верстаки, стеллажи, столы и др. Как и в предыдущем разделе, в состав капитальных вложений включается только тот инвентарь, который, во-первых, служит   более года, во-вторых, имеют цену  за единицу, превышающей установленную Министерством финансов величину.

Укрупнено данные капитальные вложения рассчитываются как:

Кинв=КМиО⋅%Кинв100,

где %Кинв - первоначальная стоимость инвентаря, относящегося к основным средствам, % от стоимости машин и оборудования (принять 1%).

Для экономической части технологических дипломных проектов допускается укрупнено произвести расчет стоимости нормируемых оборотных средств (производственных запасов сырья и материалов, незавершенного производства). Стоимость нормируемых оборотных средств допускается принять в размере 30-40% от производственной себестоимости годового выпуска продукции (только для механообрабатывающих цехов). Полученное значение заносят отдельной строкой в итоговую таблицу по расчету величины инвестиций.

Прямым счетом стоимость нормируемых оборотных средств предлагается рассчитывать в соответствии с методикой, изложенной в п. 4. По  результатам расчета заполняется итоговая таблица величины инвестиционных вложений  (табл.2.1).

Таблица 2.1

Величина инвестиционных вложений в основные средства

| Категория инвестиций | Базовый вариант | Проектный вариант |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма, млн. руб. | Сумма, млн. руб. |
| 1. Капитальные вложения в здание |  |  |
| 2. Капитальные вложения в оборудование |  |  |
| 3. Капитальные вложения в транспортные средства |  |  |
| 4. Капитальные вложения в технологическую оснастку |  |  |
| 5. Капитальные вложения в производственный инвентарь |  |  |
| Итого капитальные вложения в осноные средства |  |  |
| НДС при приобретении основных средств |  |  |
| Инвестиции в основные средства с учетом НДС |  |  |

- Раздел 4. Расчет себестоимости продукции

Себестоимость всего объема выпущенной продукции представляет собой сумму затрат предприятия на ее производство и реализацию. Все затраты приводятся к единому временному периоду, обычно одному году. Одновременно определяется полная себестоимость единицы конкретного наименования продукции.

Затраты на производство продукции включают следующие калькуляционные статьи:

- сырье и материалы

- покупные комплектующие  изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера (если используются на предприятии для получения готовой продукции);

- возвратные отходы (вычитаются);

- топливо и энергия на технологические цели;

- основная заработная плата производственных рабочих;

- дополнительная заработная плата производственных рабочих;

- налоги, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды, сборы и отчисления местным органам власти согласно законодательству;

- расходы на подготовку и освоение производства;

- погашение стоимости  инструмента и приспособлений целевого назначения и прочие специальные расходы;

- общепроизводственные расходы;

- общехозяйственные расходы;

- прочие производственные расходы;

- потери от брака (допускается в виде исключения в литейном, термическом, гальваническом, стекольном, керамическом производствах. При выполнении проекта не учитываются);

- расходы на реализацию.

- 3.1 Расчет затрат по статье  «Сырье и материалы»

В статью «Сырье и материалы» включаются затраты на сырье и основные материалы (прокат, поковки, литые заготовки из чугуна или стали). Затраты на основные материалы рассчитываются на деталь прямым путем исходя из утвержденных норм расхода на единицу продукции и цены этих материалов.

Затраты на сырье и материалы на годовой объем производства  определяются по формуле:

Смо=Нм1000⋅Цм⋅kТ−З⋅N, млн.руб./год,

где Нм –  норма расхода основного материала на деталь, кг/шт.;

kт−з– коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы при приобретении материалов,               (kт-з =1,05… 1,15);

Цм – цена одной тонны заготовок с учетом метода их получения (без учета НДС), млн. руб./т;

N – годовой объем производства продукции в натуральном выражении, шт.

- 3.2 Расчет затрат по статье  «Покупные комплектующие  изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера»

Расходы по этой статье затрат будут иметь место только в тех случаях, когда предусматривается приобретение готовых заготовок и полуфабрикатов со стороны, используемых на комплектование продукции данного предприятия или подвергающихся дополнительной обработке на данном предприятии для получения готовой продукции.

При выполнении проекта эта статья рассчитывается в том случае, если в качестве заготовки применяется отливка или поковка, приобретаемые со стороны. В таком случае расчет статьи «Сырье и материалы» не производится.

- Расчет величины затрат по статье выполняется по формуле:

- Пф=Цп/ф⋅kт−з⋅N,  млн.руб.,

где     Цп/ф	– стоимость единицы отливки или поковки, приобретаемых со стороны, млн. руб.;

- kт−з– коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы  (1,05 - 1,15);

N- потребность в полуфабрикатах на годовой объем производства продукции в натуральном выражении, шт.

- 3.3 Расчет затрат по статье   «Возвратные отходы»

Под возвратными  отходами производства понимаются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образовавшиеся в процессе производства продукции (работ, услуг), утратившие полностью или частично потребительские качества исходного ресурса (химические или физические свойства) и в силу этого неиспользуемые по прямому назначению.

Величина отходов на единицу продукции производится по формуле:

Нотх = (Вчр – Вчст)(1-β), кг/шт.,

где   Вчр- масса заготовки, кг;

Вчст- чистая масса детали, кг;

β – доля безвозвратных потерь (принимается 0,02).

Возвратные отходы оцениваются по действующей цене на отходы и с учетом объема выпуска составят:

Сотх=Цотх⋅Нотх1000⋅N, млн.руб./год,

где - Нотх – количество отходов материала при изготовлении единицы продукции, кг/шт.;

Цотх	– цена отходов материала, млн. руб./т.

Стоимость возвратных отходов исключается из производственной себестоимости продукции (работ, услуг).

В общем виде расчет затрат на основные материалы за вычетом возвратных отходов можно свести  в формулу:

См=Нм1000Цмkт−з−Нотх1000Цотх⋅N,  млн.руб.

При приобретении сырья и материалов предприятие уплачивает входной НДС по каждому его виду.  Величина входного НДС, уплачиваемая при покупке материалов, рассчитывается по формуле:

НДСвх=См⋅hндс100%,

где    hндс – ставка налога на добавленную стоимость, %.

- 3.4  Расчет затрат  по статье «Топливо и энергия на технологические цели»

В эту калькуляционную статью себестоимости продукции включаются затраты на топливо и энергию, которые непосредственно расходуются в процессе без преобразования в механическую энергию или в другие виды энергии. Это, например, нагрев заготовок в печах, затраты топлива для вагранок, затраты электроэнергии для сварочного оборудования или для электроплавильных печей при подобных процессах. Для курсового проекта, который, как правило, выполняется для участков механообработки данная статья не рассчитывается.

Если указанные способы потребления энергии используется в техпроцессе дипломного проекта, расчет потребности в таких видах энергии должен проводиться в энергетической части проекта с учетом стоимости  1кВт/ч на единицу потребления.

- 3.5 Расчет затрат  по статье «Основная заработная плата производственных рабочих»

В состав основной заработной платы входит оплата по сдельным расценкам, а также оплата труда по тарифным ставкам рабочих- повременщиков, занятых непосредственно выполнением производственного процесса и отдельных технологических операций. В статью включаются доплаты и выплаты за неблагоприятные условия труда, а также премии за производственные результаты.

Основная  заработная плата производственных рабочих-сдельщиков определяется на основе расценки по формуле:

Сз.осн=NPд⋅i=1КоРi, млн. руб./год,

где  Рi  -  расценка на  i-ю операцию, руб.;

Рд – коэффициент, учитывающий премии и доплаты (приложение Г, табл. Г1);

Ко –   количество i-х операций обработки;

N  -  годовая программа, шт.

Расценка на i-ю операцию определяется на основе трудоемкости и часовой тарифной ставки, принятой для тарификации работы на данной операции по формуле:

Pi=ЧТСiрТштi60kмнikсл, руб./дет.,

где	ЧТСiр	- часовая тарифная ставка i-го разряда, руб./час;

Tштi	- штучное времени выполнения i-й операции, мин./шт.;

kмнi	- коэффициент, учитывающий обслуживание одним рабочим нескольких станков одновременно  на i-й операции (при обслуживании двух станков коэффициент равен – 0,65; при обслуживании трех станков – 0,48; при четырех – 0,39; при пяти – 0,35; при шести – 0,32; при семи – 0,3);

kсл – коэффициент, учитывающий сложность работы ( для станочников принять равным 1,1).

Часовая тарифная ставка i-го разряда определяется с учетом тарифного коэффициента как:

ЧТСiр=ЧТС1р⋅kтарi, руб./час,

где kтар.i	- тарифный коэффициент i-го разряда (приложение Б, табл. Б1,).

Часовая тарифная ставка первого разряда рассчитывается как:

ЧТС1р=МТС1рФмес⋅kув, руб./час,

где	МТС1р – месячная тарифная ставка первого разряда, руб./мес. (на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2011 года тарифная ставка первого разряда составляет 118 тыс. руб.; в дальнейшем уточняется у консультанта проекта);

Фмес  - среднемесячное количество часов работы одного рабочего, устанавливаемое  Министерством труда и социальной защиты на текущий год, (принять равным 168 ч);

kув - коэффициент увеличения тарифной ставки, принимаемый от 1 до 3,9 (устанавливается нанимателем в зависимости от его финансового положения и других факторов).

3.6 Расчет затрат по статье «Дополнительная заработная плата производственных рабочих»

Данная статья учитывает выплаты, предусмотренные трудовым законодательством за неотработанное на производстве время; сюда водят выплаты за выполнение государственных обязанностей, оплата отпусков, доплата подросткам и т. п.

Дополнительная заработная плата определяется в процентах от основной заработной платы по формуле:

Сз.д.=Сз.осн⋅НД100%, млн.руб.,

где НД – норматив  дополнительной заработной платы по отношению к основной (приложение Г).

Суммарный фонд заработной платы (ФЗПосн) производственных рабочих на год:

ФЗПосн=Сз.осн+Сз.д. , млн. руб./год.

По результатам расчетов рекомендуется составить ведомость заработной платы производственных рабочих.

3.7  Расчет численности  основных производственных рабочих

Расчет численности рабочих основного производства можно производить двумя методами: по числу рабочих мест и по трудоемкости работ.

Для массового производства численность основных рабочих принимается  на основе  расстановки рабочих по рабочим местам при проектировании планировки участка и разработки стандарт - плана работы оборудования, в котором  учитывается порядок обслуживания, возможность совмещения профессий, а также организация многостаночного обслуживания.

Для участков серийного производства число рабочих  определяется исходя из трудоемкости работ по изготовлению определенного наименования детали:

Чяв=N⋅i=1КоТшкi60⋅Фн⋅kвн

где N – программа выпуска деталей, шт.;

Kо – количество технологических  операций;

Тшкi – штучно-калькуляционное время выполнения i-й операции по обработке детали, мин;

Фн – номинальный годовой фонд времени работы одного рабочего    (без учета потери рабочего времени,  в среднем можно принять 2040 часов);

kвн – средний коэффициент выполнения норм выработки (по данным  предприятия или принять в диапазоне от 1,05 до  1,15).

Полученное количество рабочих соответствует  рабочим ставкам. Фактическое явочное количество  рабочих основного производства принимается в соответствии с расстановкой их  по рабочим местам на планировке участка.

Списочное количество основных рабочих определится как:

Чсп=Чяв⋅100100−ПП%,

где ПП%- планируемые потери рабочего времени (отпуск, служебные обязанности и т.п., принять в размере  10%).

Тогда, среднемесячная заработная плата основных производственных рабочих  рассчитывается по формуле:

ЗПмес.осн=ФЗПосн12*Чсп, руб./мес.

где   Чсп	- списочная численность основных производственных рабочих, чел.

ФЗПосн – годовой фонд заработной платы производственных рабочих, млн. руб.

- 3.8  Расчет затрат  по статье «Отчисления в бюджет и внебюджетные  фонды от средств на оплату труда»

Отчисления от средств на оплату труда в бюджет и внебюджетные фонды определяются по формуле:

Офзп=ФЗПосн⋅(hфсзн+hстр)100%, млн.руб./год,

где  hфсзн –  ставка отчислений  на государственное страхование в фонд социальной защиты населения  (приложение А, табл. А1);

hстр -  ставка отчислений на обязательное  страхование от несчастных случаев (приложение  А, табл. А1) .

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от средств на оплату труда рассчитываются по всем категориям работающих аналогично.

Сумму расходов, связанных с оплатой труда производственных рабочих можно определить по формуле:

РЗПосн = ФЗПосн + Офзп , млн.руб./год

Итоги по расчету расходов на оплату труда  занести в таблицу Д3, приложение Д.

- 3.9  Расчет затрат  по  статье «Общепроизводственные

- расходы»

Эта статья затрат (Собщепр) включает:

- расходы по содержанию и эксплуатации оборудования (РСЭО);

- расходы по организации, обслуживанию и управлению производством.

- 3.9.1. Расходы по содержанию  и эксплуатации оборудования

Статья «Расходы по содержанию  и эксплуатации оборудования» является комплексной и включает  следующие виды расходов:

- амортизация оборудования, транспортных средств и ценного инструмента;

- эксплуатация оборудования (кроме расходов на ремонт);

- ремонт оборудования и транспортных средств;

- внутризаводское перемещение груза;

- погашение стоимости инструментов и приспособлений общего назначения;

- прочие расходы.

Для того чтобы определить величину РСЭО на годовой объем выпуска продукции, составляется самостоятельная смета затрат. Далее рассмотрим пояснения по расчету отдельных видов затрат этой части статьи.

Амортизация оборудования, подъемно-транспортных средств и технологической оснастки. Величина годовых амортизационных отчислений определяется на основе годовых норм амортизации и первоначальной стоимости соответствующих элементов основных средств по формуле:

- Аоб.цех=КМиО⋅Н+Ктр⋅На.тр +Кто⋅На.то+Кинв⋅На.инв, млн.руб./год,

где  На об, тр, то, инв – годовая норма амортизации соответствующего элемента основных средств;

КМиО, Ктр, Кто, Кинв – первоначальная стоимость соответственно: машин и оборудования, технологической оснастки, подъемно-транспортных средств и  инвентаря, млн. руб. (табл. 2.2);

Нормы амортизационных отчислений рассчитываются по следующей формуле:

На.i=1Тп.иi,

где	Тп.и.i	– срок полезного использования i-го элемента основных средств.

Тп.и.i=Тнi.⋅kдиф,лет,

где Тнi – нормативный срок полезного использования i-го элемента основных средств (по заводским данным или на основе приложения А, табл. А2);

kдиф – коэффициент корректировки срока службы:

-  для зданий и сооружений  от 0,8 до 1,2 включительно;

- оборудование, транспортные средства, прочие основные средства от 0,5 до 1,5 включительно.

В статью «Эксплуатация оборудования» (кроме расходов на ремонт) включаются:

заработная плата (в составе основной,  дополнительной зарплаты и отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды от средств на оплату труда) рабочих, занятых обслуживанием машин и оборудования (слесарей, наладчиков, электромонтеров), и других категорий работающих, непосредственно не занятых производством продукции);

Численность вспомогательных рабочих, которые обслуживают трудовые процессы, выполняемые основными рабочими  (наладчики, ремонтники, складские рабочие и пр.),  рассчитывается  на основе норм обслуживания или укрупнено в процентах от численности основных рабочих:

Чвсп=Чосн⋅Нвсп100, чел.,

где Чосн- численность основных производственных рабочих, чел.,

Нвсп – численность вспомогательных рабочих, % от численности основных рабочих.

Для механообрабатывающих цехов по типам производства численность вспомогательных рабочих в процентах от численности основных:  крупносерийное производства – 60-70%; серийное производство -  40-50%;  единичное и мелкосерийное производство – 25-35%; сборочных цехов – 20-40%.

Основная  и дополнительная годовая заработная плата вспомогательных рабочих  годовой фонд заработной платы с учетом дополнительной заработной платы рассчитывается по формуле:

ФЗПвсп=Рд⋅Фэфраб⋅i=1ЧвспЧТСi⋅Чвспi⋅kзан⋅1 + НД100 ,  млн. руб./год,

где    Чвспi  –   списочное количество вспомогательных рабочих i-го разряда,чел.;

ЧТСi –    часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб./час;

Рд – коэффициент, учитывающий премии и доплаты к тарифному фонду вспомогательных рабочих (Рд=1,2-1,4);

Фрабэф – годовой эффективный фонд времени работы одного рабочего,час (среднее значение  принять равным 1860 ч );

kзан- коэффициент занятости оборудования, учитывается при серийном   типе производства;

НД - норматив дополнительной заработной платы, % по отношению к основной.

Годовые расходы, связанные с заработной платой вспомогательных рабочих с отчислениями в бюджетные и внебюджетные фонды:

РЗПвсп=ФЗПвсп⋅1+hфсзн+hстр100, млн.руб./год,

ФЗПвсп – годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих. Расчет по расходам на оплату труда занести в табл. Д3, приложение Д;

стоимость материалов, расходуемых для обеспечения     функционирования оборудования, принимается по действующим на предприятии нормам расхода на один производственный станок:

Сэо=КМиО⋅Нмат100, млн.руб./год,

где Нмат – норматив затрат на вспомогательные материалы, расходуемых для обеспечения функционирования оборудования, % от первоначальной стоимости оборудования (укрупнено принять  в размере 3 %);

затраты на электрическую энергию, сжатый воздух, воду, тепловую энергию, потребляемую в процессе работы оборудования (принимаются на основании их потребности, рассчитанной в энергетической части проекта и стоимости отдельных видов энергии на единицу потребления).

Всего затраты по видам используемой энергии составляют:

Сэн= Сэл+Свозд+Свода+Ст.э. ,  млн.руб./год.

Текущий ремонт оборудования и транспортных средств. В эту группу затрат входят затраты на заработную плату с отчислениями в бюджет и внебюджетные фонды от средств на оплату труда рабочих, занятых ремонтом оборудования; расходы на материалы, потребляемые в процессе выполнения ремонтных работ, услуги ремонтных цехов завода, ценных инструментов и транспортных средств.

Укрупнено  данные расходы могут быть рассчитаны как:

Срем=(КМиО+Ктр)⋅Нрем100, млн.руб./год,

где Нрем – норматив затрат на ремонт оборудования и транспортных средств, % от стоимости оборудования и транспортных средств (укрупнено принять в размере 3-5 %).

Внутризаводское перемещение грузов  включает расходы на содержание, эксплуатацию собственных или привлеченных со стороны средств, занятых перемещением сырья, материалов, инструментов, деталей и заготовок и пр., стоимость смазочных материалов, горючего, запчастей и пр., оплата труда рабочих цеха (водителей, машинистов, крановщиков, грузчиков и пр.)

Укрупнено  данные расходы могут быть рассчитаны как:

Стр=Ктр⋅Нтр100, млн.руб./год,

где Нтр – норматив затрат на внутризаводское перемещение грузов, % от стоимости транспортных средств (укрупнено принять в размере 30 %).

Погашение стоимости  инструментов и приспособления  общего назначения. В эту группу затрат включаются все виды технологического оснащения универсального характера со сроком службы менее одного года и потребляемые в течение года для обеспечения планируемого выпуска продукции. Принимается по нормам расхода на один станок, действующим на предприятии. Допускается списывать на погашение до  50%  стоимости инструментов и приспособлений общего назначения.

Укрупнено  данные расходы могут быть рассчитаны как:

Синстр=КМиО⋅Нинстр100, млн.руб./год,

где Нинстр – норматив затрат на погашение стоимости инструментов и приспособлений, % от стоимости машин и оборудования,         (укрупнено принять в размере 0,2-0,5 %).

Прочие расходы. Учитывают затраты не вошедшие в вышеперечисленные статьи  рассчитывается как:

Спроч. рсэо=(Аоб.цех+Сэн+Срем+Стр+Синстр)⋅Нпроч.рсэо100, млн.руб.,

где Нпроч. рсэо – норматив прочих затрат, % суммы предыдущих  затрат (укрупнено принять 4%).

Всего затраты на содержание и эксплуатацию оборудования составят:

- СРСЭО=Аоб.цех+Сэн+Срем+Стр+Синстр+Спроч.рсэо, млн.руб./год

- 3.9.2 Расходы по организации, обслуживанию и управлению производством (общецеховые или общепроизводственные расходы)

Включают следующие группы затрат:

- содержание аппарата управления цеха - включает оплату труда персонала цехового уровня,  с учетом отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды.

Служащие цехового уровня и на участках (руководители  - мастера и бригадиры; специалисты – инженеры, техники, распределители работ), рассчитываются на основании штатного расписания или укрупнено как:

Чсл.цех=(Чосн+Чвсп)⋅Нсл.цех100,чел.,

где Нсл.цех- норматив численности служащих цехового уровня, % от численности основных и вспомогательных рабочих, (принять в размере 10%)

Годовой фонд заработной платы служащих можно рассчитать укрупнено  исходя из численности, среднемесячных окладов, среднего числа месяцев работы  с учетом дополнительной заработной платы по формуле:

ФЗПсл.цех=ЗПср.сл⋅Чсл.цех⋅Мсл⋅kзан⋅1+Ндоп.сл100, млн.руб./год,

где ЗПср.сл - среднемесячная заработная плата служащих цехового уровня (принимается в среднем  для данной категории работников по рассматриваемому предприятию),  млн. руб.;

Ч сл.цех - численность служащих цехового уровня, чел.;

Мсл – среднее число месяцев работы служащих, принять 11,4 месяцев;

Ндоп.сл. -  норматив дополнительной заработной платы служащих (принять равным 10-15%). Данные расчета занести в табл.Д3, приложение Д.

Затраты на содержание аппарата управления цеха с учетом отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды составит:

РЗПсл.цех=ФЗПсл.цех⋅(1+hфсзн+hстр100), млн.руб./год,

- амортизация цеховых (производственных и административных)  зданий и сооружений:

Азд=Кзд.На.зд. , млн.руб./год,

где На.зд.– норма амортизации  здания (таблица А2, приложение А);

Кзд        –    первоначальная стоимость зданий, млн. руб. (см. таблицу 2.2);

- содержание цеховых (производственных и административных) зданий. Содержание  цеховых зданий и сооружений  определяется на основе норм расхода денежных средств на 1 м2 площади здания, учитывающих затраты на освещение, отопление и уборку по существующим нормативам.

Укрупнено  данные расходы могут быть рассчитаны как:

Сзд=Кзд⋅Нсод.зд100, млн.руб./год,

где Нсод.зл – норматив затрат  на содержание цеховых (производственных и административных) зданий, % от стоимости зданий, (укрупнено принять в размере 1,5 % от первоначальной  стоимости производственной площади.).

- расходы по ремонту цеховых зданий определяются укрупнено в процентах от  стоимости зданий и сооружений:

Срем.зд=Кзд⋅Нрем.зд100,млн.руб./год,

где Нрем.зд– норматив затрат  по ремонту цеховых (производственных и административных) зданий, % от первоначальной  стоимости производственной площади, (укрупнено принять  0,7 - 2,5 %).

- расходы на мероприятия по обеспечению нормальных условий труда, техники безопасности (охрана труда) принимаются в соответствии с нормативами, установленными на одного работника. Расходы на мероприятия по обеспечению нормальных условий труда, техники безопасности  укрупнено составляют :

Стех.б=(Чосн+Чвсп+Чсл.цех)⋅Нтех.б, млн.руб./год,

где – Нтех.б – норматив расходов на мероприятия по обеспечению нормальных условий труда, технике безопасности (укрупнено принять в размере 0,15млн.руб. /год  на одного работающего).

- расходы на испытания, опыты, исследования, рационализацию и изобретательство. Укрупнено составляют 60 у.е. на одного рабочего в год.

Срац=(Чосн+Чвсп+Чсл.цех)⋅Нрац, млн.руб./год,

где – Нрац– норматив расходов на испытания, опыты, исследования, рационализацию и изобретательство (укрупнено принять в размере 0,18 млн.руб. /год  на одного работающего).

- прочие расходы в составе общепроизводственных расходов:

Спроч. цех=(РЗПсл.цех+Азд+Сзд+Срем.зд+Стех.б+Срац)⋅Нпроч.цех100, млн.руб./год,

где Нпроч.цех- норматив прочих отчислений в составе общепроизводственных расходов, % от суммы предыдущих статей общецеховых расходов(принять 3%).

Всего общецеховые расходы составят:

Соц=РЗПсл.цех+Азд+Сзд+Срем.зд+Стех.б+Срац+Спроч.цех, млн.руб./год

3.10   Расчет затрат по статье «Общехозяйственные расходы»

Эти расходы включают  следующие группы затрат:

- оплата труда руководителей и специалистов аппарата управления предприятием;

- административные расходы (служебные командировки, проездные билеты для работников управления с разъездным характером работы и пр.);

- расходы по содержанию заводского транспорта.

Общехозяйственные расходы производства относят на себестоимость отдельных видов продукции пропорционально расходам на оплату труда производственных рабочих либо пропорционально прямым материальным и трудовым затратам.

Величина общехозяйственных расходов (Рох) может быть рассчитана укрупнено по следующей формуле:

Рох=Сз.оснНох100%, млн. руб./год,

где	Сз.осн	- фонд основной заработной платы производственных рабочих,  млн. руб.;

Нох	- норматив общехозяйственных (заводских) расходов к трудовым затратам по данным базового предприятия .

- 3.11  Расчет затрат по статье «Расходы на реализацию»

Расходы на реализацию включают расходы  на рекламу, участие в выставках, маркетинговые исследования и проч. В условиях проекта можно рассчитать укрупнено как  1,5 % от общей производственной себестоимости продукции, т.е.:

Рреал=Спроиз⋅Нреал100%, млн. руб./год,

где Спроиз- производственная себестоимость годового выпуска продукции, млн. руб.;

Нреал норматив расходов на реализацию от производственной себестоимости, %.

3.12  Платежи, отчисления и налоги в себестоимости продукции (кроме отчислений от средств на  оплату труда)

Данные расходы включают платежи на землю (земельный налог), отчисления в специальные фонды (инновационный фонд), экологический налог и пр. В силу сложности прямого расчета этих налогов, укрупнено  эти затраты можно принять в размере 2- 4 % от производственной себестоимости:

Рпр.отч.=Спроиз*Нпр.отч100%, млн.руб./год,

где Нпр.отч.  -  норматив прочих отчислений и платежей в себестоимости, % от производственной себестоимости, (2-4%).

Результаты расчета себестоимости продукции годового выпуска приводятся в таблице 3.1. В состав статей включаются только те, которые имели место в рассматриваемом  варианте проекта.

При отсутствии  заводской калькуляции себестоимости по базовому варианту вышеприведенный расчет статей затрат должен быть проведен по двум вариантам: базовому и проектному.

Таблица 3.1

Себестоимость годового выпуска продукции (пример)

| Статьи затрат | Значения по вариантам, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый | Проектный |
| - Сырье и материалы за вычетом возвратных отходов |  |  |
| - Основная заработная плата производственных рабочих |  |  |
| - Дополнительная заработная плата производственных рабочих |  |  |
| - Отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды |  |  |
| - Общепроизводственные расходы (без амортизации) |  |  |
| - Амортизация основных средств |  |  |
| - Итого: цеховая себестоимость |  |  |
| - Общехозяйственные расходы |  |  |
| - Итого: производственная себестоимость (стр.7+8) |  |  |
| - Расходы на реализацию продукции |  |  |
| - Прочие платежи, отчисления и налоги в себестоимости продукции (кроме отчислений от ФЗП) (Рпр.отч) |  |  |
| - Итого: полная себестоимость, (Сп ) (стр.9+ 10+ 11) |  |  |

Себестоимость единицы продукции  определяется  путем деления строки 12 табл. 3.2  на значение годового выпуска продукции по следующей формуле:

Сед.пр.=Сп/N

где    Сед.пр.	– полная  себестоимость единицы  реализованной продукции, руб.;

Сп	– полная себестоимость  продукции, млн. руб.;

N    -    годовой объем выпуска продукции, шт.

# Раздел 5. Основные технико-экономические

# показатели   проекта

## 5.1. Определение отпускной цены

На практике используются различные методы установления цен. При этом учитываются различные группы факторов, оказывающие влияние на стратегию ценообразования и на принятие конкретных решений. При выполнении дипломного проекта рекомендуется метод "издержки плюс прибыль", при котором цена детали рассчитывается как сумма полной себестоимости единицы продукции,   величины прибыли на единицу косвенных налогов.

Расчет отпускной цены с завода производится по формуле:

Цотпед=Сед.пр+Ппл+Нкосв,

где Сед. пр.–  полная себестоимость единицы  продукции, руб.;

Ппл –   планируемая прибыль предприятия на единицу продукции, руб.;

∑Нкосв – сумма косвенных налогов и отчислений в цене единицы товара.

Планируемая  прибыль на единицу продукции рассчитывается исходя из принимаемой рентабельности продукции:

Ппл = С ед.пр∙ Rе/100

где    Rе     - планируемый уровень  рентабельности  продукции данного вида, %.

Ставки налогов приведены в таблице ….1.

Пример последовательности  расчета цены представлен в таблице ….2.

Таблица ….2

Расчет отпускной цены  единицы продукции

| № | Показатель | Порядок расчета | Значение, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | С ед.пр |  |
| 2 | Прибыль планируемая на единицу продукции | Ппл=Седпр.⋅Rе/100% |  |
| 3 | Цена предприятия без НДС | ЦпрбезНДСотп=Седпр+Ппл |  |
| 4 | Величина НДС | НДС= ЦпрбезНДСотп⋅hндс100% |  |
| 5 | Отпускная цена предприятия с НДС | Цотп. =ЦпрбезНДС + НДС |  |

В том случае, если имеется цена базового варианта, цена продукции проектного варианта устанавливается на уровне цены базового варианта.

## 5.2.  Расчет прибыли предприятия

Порядок расчета прибыли от реализации и чистой прибыли   предприятия после уплаты налоговых платежей сведен в таблицу 5.3.

Таблица 5.3

Расчет прибыли от реализации и чистой прибыли предприятия

| ## № | ## Показатель | ## Порядок расчета | ## Значения, ## млн.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Базовый вариант(б) | ## Проектный вариант(пр) |
|  | ## Выручка от реализации в отпускных ценах | ## ВРреал = Ц отп *N |  |  |
|  | НДС выходной | НДСвых=ВРреал⋅hндс100+hндс |  |  |
|  | ## Выручка предприятия без косвенных налоговых платежей | ВРпред=ВРреал−НДСвых |  |  |
|  | ## Прибыль от реализации | Преал = ВРпред - Сп (б)пр |  |  |
|  | ## Чистая прибыль | ## Пч=Пн−Нпр |  |  |

## 5.3.  Расчет добавленной стоимости

Расчеты проводятся на основании результатов предыдущих расчетов по соответственно базовому и проектному вариантам.

Показатели экономической эффективности определяются в зависимости от формы выражения результата и затрат ресурсов для получения результата. В качестве результата используем объем выпуска продукции в натуральном выражении (N) и в стоимостном выражении. В рамках проекта в качестве результата будем использовать объем реализованной продукции. В условиях рыночной экономики именно по этому показателю оцениваются результаты деятельности предприятия.

Добавленная стоимость на уровне предприятия – это та часть стоимости продукции, которая создается на данном предприятии. Она является источником экономического роста и формирования дохода собственников предприятия, работников и государства.

Добавленная стоимость - рассчитывается как разница между стоимостью реализованной продукции (без косвенных налогов) и материальными затратами:

ДС= ВРпред - МЗ,

где МЗ – материальные затраты за вычетом платы за природные ресурсы.

В дипломном проекте данная  величина может быть рассчитана исходя из прибыли от реализации, амортизационных отчислений  и расходов  на оплату труда:

ДС=Преал + А + РОТр,

где А – годовая величина амортизационных отчислений;

РОТр- расходы по оплате труда (см. табл.Д3, приложение Д).

## 5.4.. Расчет технико-экономических показателей

## сравниваемых  проектов

Производительность труда - на уровне предприятия рассчитывается как отношение добавленной стоимости к среднесписочной численности работников.

На уровне цеха определим производительность труда по добавленной стоимости как отношение добавленной стоимости к среднесписочной численности промышленно-производственного персонала цеха.

ПР дс= ДС/ ЧспППР,

ЧспППР = (Чосн+Чвсп+Чсл.цех)(1*ПП/100%)

где ЧспППР – среднесписочная численность работников цеха;

ПП- процент, учитывающий отсутствующих на работе по каким-либо причинам, но включаемых в списочный состав, (принять 10-12%) .

Капиталоотдача характеризует производство продукции в стоимостном выражении на единицу стоимости  основных средств в единицу времени (один год). Она рассчитывается  по формуле:

Фо=ВРпредФср.г.осн., руб./руб.

Ф ср.г.осн – среднегодовая стоимость основных средств,  (принять равной величине инвестиций в основные средства без НДС, см. табл.2.1) млн. руб.

Капиталовооруженность труда рассчитывается как отношение среднегодовой стоимости основных средств к численности промышленно-производственного персонала:

Фво= Фср.г.осн./ЧППП,   млн.руб/чел.

где Чппп- численность промышленно-производственного перснала (Чосн+Чвсп+Чсл.цех).

Материалоемкость продукции рассчитывается как:

Ме=СмВРпред,(руб./руб.)

где См – затраты на сырье и материалы за вычетом возвратных отходов, млн. руб.

Рентабельность затрат характеризует долю чистой прибыли предприятия, получаемой на единицу затрат на производство продукции и рассчитывается как:

Rз=ПчСп⋅100%,

где Пч –чистая прибыль предприятия, млн.руб.;

Сп- полная себестоимость годового объема продукции, млн.руб.

Рентабельность производства по чистой прибыли характеризует долю чистой прибыли предприятия, получаемую на единицу инвестиций  при  соответственно базовом и проектном варианте инвестирования в производство продукции также в статической системе:

Rч=ПчI⋅100%,

где I – величина инвестиционных вложений в основные средства и нормируемые оборотные средства, млн. руб.

Рентабельность продукции определяется по формуле

Rпрод=ПреалСп⋅100, %

где	Преал– прибыль от реализации продукции, млн.руб.;

Сп- полная себестоимость годового выпуска продукции, руб.

Период окупаемости  инвестиций по чистому доходу  представляет временной отрезок использования экономического объекта, в течение которого инвестиции  в производство возвращаются потоком чистой прибыли и суммой годовых  амортизационных отчислений основных средств, в статической системе  рассчитывается по формуле:

Ток=IПч+Агод, лет

где     I –  сумма полных инвестиционных вложений с НДС, млн. руб.(табл.5.1);

Агод – величина годовых амортизационных отчислений по элементам амортизируемых основных средств, млн. руб.;

Пч –    чистая прибыль, млн. руб. (табл.5.3).

Рассчитанные основные технико-экономические показатели по базовому и проектному вариантам представляют в виде  в таблицы 6.1.

.

### Раздел 6. Содержание экономического раздела ДП

В пояснительной записке дипломного проекта должны содержаться исходные данные для проведения расчетов, краткое содержание расчетов без подробных методических пояснений и итоговые показатели результатов расчетов. Итоговых показателей должно быть достаточными для того, чтобы при защите дипломного проекта студент имел возможность убедительно доказать свою профессиональную подготовку и умение проводить подобные расчеты и целесообразность предложенных проектных решений. Количество показателей проектировщик выбирает сам. Необходимый минимум показателей приведен в таблице 2222.

Рассчитанные показатели экономической  эффективности нового станка сводятся в таблицу 222.

Таблица 6.1Технико-экономические показатели проекта

| Показатель | Единица измерения | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый варианты | Проектный варианты |
| 1.Годовой объем выпуска продукции: 1.1. В натуральном выражении 1.2.В стоимостном выражении без косвенных налогов | шт. млн руб. |  |  |
| 2.Себестоимость единицы продукции | руб. |  |  |
| 3. Добавленная стоимость | млн руб. |  |  |
| 4.Себестоимость годового объема выпуска | млн руб. |  |  |
| 5.Численность работающих | чел. |  |  |
| 6 Среднемесячная заработная плата производственного рабочего | млн руб. |  |  |
| 7.Производительность труда по добавленной стоимости | млн руб. |  |  |
| 8.Прибыль от реализации продукции | млн руб. |  |  |
| 9.Рентабельность продукции | % |  |  |
| 10.Капиталоотдача | руб./руб. |  |  |
| 11. Материалоемкость продукции | руб./руб. |  |  |
| 12.Величина инвестиционных вложений в основной капитал | млн руб. |  |  |
| 13.Чистый дисконтированный доход | млн руб. |  |  |
| 14. Срок окупаемости инвестиций | лет |  |  |

Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А1  – Укрупненные нормы капиталовложений по группам производственных активов в процентах к капиталовложениям в рабочие машины и оборудование

| Наименование актива | Проценты |
| --- | --- |
| Вспомогательное оборудование | 20...30 |
| Транспортное оборудование (цеховое/заводское) | 2...7/3...8 |
| Технологическая оснастка | 2...5 |
| Производственный инвентарь (цеховой/заводской) | 2...5/3...5 |

Таблица А2  – Укрупненные нормативы затрат в процентах к стоимости оборудования

| Количество рабочих машин и оборудования | Стоимость материалов, потребляемых в процессе функционирования оборудования | Текущий ремонт оборудования и транспортных средств | Внутризаводское перемещение грузов | Износ универсальных инструментов и технологической оснастки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 100 | 3 | 2 | 1 | 0,5 |
| От 100 до 150 | 4 | 3 | 2 | 0,6 |
| От 151 до 200 | 5 | 4 | 2 | 0,7 |
| Свыше 201 | 6 | 5 | 3 | 0,8 |

Таблица А3 – Нормативы расчета отдельных калькуляционных статей или их элементов

| Наименование статьи | Проценты |
| --- | --- |
| Ремонт цеховых зданий и сооружений в % к их стоимости | 0,7...0,9 |
| Ремонт зданий и сооружений заводоуправления в % к их стоимости | 0,5...0,7 |
| Расходы на реализацию в % к общехозяйственным расходам | 1,0...4,0 |

ТаблицаА4 – Нормативы расчета численности вспомогательных рабочих (в процентах)

| Количество основных рабочих на предприятии, чел. | Норматив численности вспомогательных рабочих в процентах к числу основных рабочих |
| --- | --- |
| До 250 | 50 |
| От 251 до 400 | 45 |
| От 401 до 500 | 40 |
| От 501 до 600 | 38 |
| От 601 до 800 | 35 |
| От 801 до 1000 | 34 |
| Свыше 1001 | 33 |

Таблица А5 – Нормативы для расчета численности руководителей и специалистов (в процентах)

| Количество основных производственных и вспомогательных рабочих на предприятии, чел. | Норматив численности руководителей и специалистов цехового уровня | Норматив численности руководителей и специалистов заводоуправ-ления |
| --- | --- | --- |
| До 200 | 16 | 12 |
| От 201 до 400 | 15 | 11 |
| От 401 до 500 | 14 | 10 |
| От 501 до 700 | 13 | 9 |
| От 701 до 1000 | 12 | 9 |
| Свыше 1001 | 11 | 8 |

Таблица А6    - Рекомендуемые нормативные сроки полезного использования   отдельных видов основных средств

| Группы и виды основных средств | Нормативный срок полезно го использования, лет | Норма амортизационных отчислений |
| --- | --- | --- |
| ## ЗДАНИЯ Здания производственные и непроизводственные Здания многоэтажные (более двух этажей) за исключением многоэтажных зданий типа этажерок специального технологического назначения; здания одноэтажные с железобетонными и металлическими каркасами, со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей с железобетонными, металлическими и другими долговечными покрытиями с площадью пола свыше 5000 кв. м | 100 | 0,01 |
| РАБОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ Металлорежущее оборудование |  |  |
| Металлорежущее оборудование массой до 10 т отраслей машиностроения и металлообработки: Станки с ручным управлением, включая прецизионные, классов точности А, В, С, Н, П (универсальные, специализированные и специальные) Станки металлорежущие с ЧПУ, в том числе обрабатывающие центры, автоматы и полуавтоматы без ЧПУ (универсальные, специальные, специализированные и агрегатные), автоматические (станочные) линии | 20 14,9 | 0,05 0,067 |
| Гибкие производственные модули, роботизированные технологические комплексы | 12,0 | 0,083 |
| Гибкие производственные системы, включая сборочное, регулировочное и окрасочное оборудование | 14,0 | 0,072 |
| Подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные машины и оборудование |  |  |
| Краны башенные и краны на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 т; краны на пневматическом ходу грузоподъемностью до 16 т | 10,0 | 0,1 |
| Краны на гусеничном ходу, на специальном шасси автомобильного типа грузоподъемностью до 40 т | 11,0 | 0,091 |
| Краны козловые общего назначения грузоподъемностью до 15 т | 20 | 0,05 |

Приложение В

Таблица В1- Значения коэффициентов, учитывающих дополнительную площадь

| Площадь, занимаемая единицей оборудования, м2, Sоб | До 3 | 3-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | 20-40 | 40-75 | свыше 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент, учитывающий дополнительную площадь, Кд | 5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 |

Приложение Г

Таблица Г1  Результаты расчета фонда заработной платы основных производственных рабочих

| Группа рабочих | ЧТСi, руб./ч | Фонд основной заработной платы |  |  | Дополнительная заработная плата, тыс. руб. | Годовой фонд заработной платы, млн. руб. | Среднемесячная заработная плата, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расценка, руб./дет. | Премии и доплаты, руб./дет. | Годовой фонд основной заработной платы, тыс. руб |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Г2- Расходы на заработную плату работающих с отчислениями в бюджет и внебюджетные фонды

| Статьи | Суммы, млн. руб |  |
| --- | --- | --- |
|  | базовый | проектный |
| 1.Расходы на оплату труда основных рабочих, всего |  |  |
| в том числе |  |  |
| 1.1 основная заработная плата |  |  |
| - дополнительная заработная плата |  |  |
| 1.3.отчисления от ФЗП |  |  |
| - Расходы на оплату труда вспомогательных рабочих, всего |  |  |
| - Расходы на оплату труда служащих , всего |  |  |
| - Всего расходы по оплате труда (РОТр) |  |  |

Ставки* налоговых выплат и отчислений, состав налогов и порядок их расчета  на момент выполнения дипломного проекта должны соответствовать действующему законодательству и  уточняться консультантом по экономической части.

Предусматриваются для новых предприятий и для выпуска продукции, не предназначенной для массового и серийного производства, в рамках дипломного проекта не рассчитываются.

К инструменту и приспособлениям целевого назначения относятся модели, кокили, опоки, штампы, пресс-формы, различный специальный инструмент и приспособления, предназначенные для производства только определенных изделий. Рассчитывается в случае изготовления специального инструмента и приспособления.